ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на трансформаторы сухие силовые ТСЗ-400

| № п/п | Параметры |  | Выбрать, указать |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип трансформатора: ТСЗ |  | Количество: |
| 2 | Частота сети, Гц |  | 50 |
| 3 | Номинальная мощность трансформатора, кВА |  | 400 |
| 4 | Номинальное линейное напряжение стороны ВН (в режиме холостого хода), кВ (ненужное удалить) |  | 10 или 6 |
|  | Номинальное линейное напряжение стороны НН (в режиме холостого хода), кВ (ненужное удалить) |  | 0,4 или 0,23 |
| 5 | Схема и группа соединения обмоток (ненужное удалить) |  | Y/Yн-0 Д/Ун-11 |
| 6 | Способ, диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне ВН (если иное, то указать в дополнительных требованиях) |  | ПБВ ±2×2,5% |
| 7 | Напряжение короткого замыкания (±10%), % |  | 5,5 |
| 8 | Потери холостого хода (±15%), Вт (указываются при отличии от стандартного) |  | 1050 |
| 9 | Потери короткого замыкания (±10%), Вт (указываются при отличии от стандартного) |  | 3800 |
| 10 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 (если иное, то указать в дополнительных требованиях) |  | У3 |
| 11 | Степень защиты оболочки трансформатора |  | IP20/IP21 |
| 12 | Класс нагревостойкости изоляции |  | B |
| 13 | Конструктивные данные трансформатора: |  | состоят из магнитопровода, обмоток, отводов. Магнитопровод плоскошихтованный стержневого типа. Выводы расположены в нижней части широкой стороны Укомплектован катками для транспортировки. |
|  | Расположение вводов |  |  |
|  | Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм |  | 1400/1600×890/1100×1390/1700 |
|  | Масса трансформатора (±10%) |  | 1060/1140 |
| 14 | Дополнительные требования: |  |  |
| 15 | Реквизиты заказчика: |  |  |
|  | Подписи сторон: |  |  |
|  | Заказчик______________________ _____________( ______________ ) М.П. |  |  |